## I. PHẦN CỨNG VÀ MÔ HÌNH THU THẬP DỮ LIỆU

## 1.Vai trò của cảm biến

ADXL345 (3-axis accel, I²C/SPI): vibration — dùng cho RMS, FFT, envelope analysis → phát hiện lệch trục.

ACS712 (analog hall current sensor): đo dòng thời-gian-thực, bắt transient/inrush/spikes (tần số cao tương đối, nhưng độ chính xác trung bình).

CJMCU-INA226 (I²C): đo dòng/voltage/power chính xác, dùng đo RMS/energy, phát hiện mất pha

MLX90614 (I²C, IR): đo nhiệt độ bề mặt motor không tiếp xúc — phát hiện quá nhiệt

II. SỬ DỤNG THUẬT TOÁN SVM CHO ĐỀ TÀI

- Tại sao lại sử dụng SVM trong chuẩn đoán lỗi động cơ

SVM được sử dụng nhiều trong chuẩn đoán rung – lỗi cơ khí – lỗi vòng bi:

- Làm việc tốt với số lượng dữ liệu không quá lớn

- Có khả năng phân tách được cả tuyến tính và phi tuyến

- Có độ chính xác cao

SVM là thuật toán học có giám sát, phải có dữ liệu đầu vào là X, dữ liệu đầu ra là Y

SVM là thuật toán học máy dùng để phân loại và hồi quy

Phân loại: xác định được dữ liệu thuộc lớp nào

Hồi quy: dự đoán được giá trị liên tục

## 2.Quy trình huấn luyện

Tạo bộ dữ liệu (Dataset)

Thu thập dữ liệu từ Device gồm các dữ liệu của cảm biến gồm ADXL345, INA226, ACS712, MXL90614 gồm 4 lỗi như sau

- Bình thường : Normal

- Qúa nhiệt : Overheating

- Sụt áp : Under – voltage

- Lệch trục: Misalignment

Gán nhãn dữ liệu ngay sau khi thu dữ liệu cho các lỗi để dễ dàng chia cửa sổ và phân tích miền thời gian và miền tần số

- Ở dây nhóm em thu dữ liệu từ Device gửi lên Backend sẽ thu với tần số 2KHZ để bắt rung ,

- Tín hiệu quan trọng là từ cảm biến ADXL345 nhằm bắt rung để đánh giá lỗi chính xác

- Cảm biến dòng điện, điện áp và nhiệt độ là cảm biến phụ

- Nhưng cũng từ đó để chuẩn đoán lỗi quá nhiệt và sụt áp trong quá trình động cơ hoạt động

Tiến hành thu dữ liệu trạng thái Normal :

- Đối với trạng thái này nhóm em sẽ cho dộng cơ chạy với tải trong vòng 5p sẽ có một bộ dữ liệu .

- Chạy động cơ với điện áp 24 VDC và có dòng điện dao động từ 1.3 – 1.6A

- Nhiệt độ không thay đổi nhiều và chỉ dao động từ 30 độ tới 40 độ

- Chỉ số 3 trục x,y,z dao động nhẹ , không thay đổi nhiều trong quá trình hoạt động

- Chia cửa sổ cho dữ liệu cho trạng thái Normal

- Phân tích miền thời gian cho trạng thái Normal

- Phân tích miền tần số cho trạng thái Normal:

- Gộp đặc trưng miền thời gian và miền tần số:

Tiến hành thu dữ liệu trạng thái Overheating:

- Chia cửa sổ cho dữ liệu cho trạng thái Overheating:

- Phân tích miền thời gian cho trạng thái Overheating:

- Phân tích miền tần số cho trạng thái Overheating:

- Gộp đặc trưng miền thời gian và miền tần số:

Tiến hành thu dữ liệu trạng thái  Under – voltage:

- Chia cửa sổ cho dữ liệu cho trạng thái Under – voltage:

- Phân tích miền thời gian cho trạng thái Under – voltage:

- Phân tích miền tần số cho trạng thái Under – voltage:

- Gộp đặc trưng miền thời gian và miền tần số: